ÖVERSIKT

System XXX  betjänar XXXX.

1. REGLERING

Temperaturgivare GT1 konstanthåller temperaturen till inställt värde via styrventil SV1.

MATERIALSPECIFIKATION

| Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| RC1 | Reglercentral | RLU220 |  |
| GT1 | Temperaturgivare | QAE2120.010 |  |
| SV1 | Styrventil | SQS,SQX,MXG |  |

Parametersettning RLU220

Vid idrifttagning gå in på APPL ID  välj A06 tryck sedan på ESC

Ställ sedan in temperaturen under SET