- ÖVERSIKT

System XX betjänar XXXX.

CP startar vi låg temperatur på GT3

- REGLERING

Temperaturgivare GT1 konstanthåller temperaturen till inställt värde via styrventil SV21,

GT2 min och max begränsar framledningstemperaturen

- Cp  startar när SV21 öppnar

- LARM

överström på pump

- MATERIALLISTA

| Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| RC1 | Reglercentral | RMU710B-3 | + RMZ790 |
| GT1 | Temperaturgivare | QAD22 |  |
| GT2 | Temperaturgivare | QAD22 |  |
| SV21 | Styrventil | SQX62. SKD62 |  |
| GT3 | Utegivare | QAC22 |  |
| GP62 |  |  |  |